ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

на  установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Обь  Томской области в 2009-2011 годах

В соответствии с приказом МПР от 18 марта 2008 г. № 61, установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закрепление их на местности специальными информационными знаками должно быть произведено за счет средств субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос  на реке Обь на территории Томской области непосредственно направлены на сохранение природного потенциала территории, поддержание экологического состояния водного объекта и обеспечение экологической безопасности населения.

Целью работ является разработка картографических материалов с нанесением границ водного объекта (береговой линии), водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), определение источников загрязнения и основных опасных объектов. Обработка материалов средствами ГИС.

Протяженность установления границ ВЗ и ПЗП:

-  в 2009 году – 215 км (от с. Еловка  Кожевниковского района до с. Жуково  Кривошеинского  района);

-  в 2010 году – 230 км  (от с. Соколовка  Молчановского района   района до с. Иванкино  Колпашевского района);

в 2011 году – 230 км. (от с. Юрты Колпашевского района до с. Казальцево  Каргасокского района).

Основные технические и иные требования к выполняемой работе:

1.Полевые работы.

- маршрутное обследование рек с описанием берегов, поймы, русла реки и сооружений на реках;

- установление меток максимального исторического уровня по следам прошедших паводков и опросам старожилов;

- выбор месторасположения намеченных морфостворов, разбивка и нивелировка морфостворов по пойме;

- плановая и высотная привязка знаков закрепления морфостворов с использованием GPS – аппаратуры;

- определение мгновенных уклонов водной поверхности;

- техническое нивелирование.

2.Камеральные работы.

- обработка материалов рекогносцировочного обследования рек, космоснимков, материалов морфоствора, GPS – наблюдений;

- вычерчивание топографического плана;

- составление продольного профиля реки в масштабе 1:25000;

- определение отметок  расчетных уровней воды;

- картирование и оценка параметров участков реки и берегов с топопривязкой по морфометрическим створам;

- выбор аналога по данным о годовом, сезонном и экстремальном стоке;

- составление записки «Характеристика гидрологического режима русла;

- установление границ ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного Кодекса, с генеральным планом застройки населенных пунктов;

- определение возможного негативного влияния хозяйственной или иной деятельности на состояние прилегающей к водостоку территории в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы, разработка рекомендаций по ведению хозяйственной деятельности в пределах ВЗ и ПЗП.

На основании выполненных работ будут  получены следующие результаты:

- установлены границы водных объектов (береговая линия);

- предложен комплекс мероприятий по улучшению экологического состояния гидрологического и гидрохимического режима рек;

- разработана проектно-сметная документация на изготовление специальных  информационных  знаков и закрепление их на местности;

- составлена экспликация земель в пределах установленных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- составлен альбом картографических материалов.

Результаты полевых изысканий и их камеральной обработки будут положены в основу Геоинформационной системы (ГИС) «Водоохранные зоны водных объектов» для реки Обь на территории Томской области.

Стоимость работ  составляет:

в 2009 году  - 4975,4   тыс.руб.,

в 2010 году – 5199,7 тыс.руб.;

в 2011 году – 5199,7 тыс.руб.

Зам. начальника Департамента природных

Ресурсов и охраны окружающей среды

Томской области                                                                         Г.И. Мершина