|  |  | Утверждена приказом начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 16.09.2008 №120 |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИКА

# ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

(атмосферный воздух)

Методика исчисления размера  вреда окружающей среде (атмосферный воздух) (далее – Методика) разработана Департаментом природных ресурсов и  охраны окружающей среды Администрации Томской области  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным  законом Российской Федерации от 04.05.1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

I. Общие положения

  - Назначение и применение Методики.

1.1.1. Методика предназначена для определения размера вреда, который причинен атмосферному воздуху на территории Томской области, в результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

1.1.2. Методика содержит единые правила и определяет порядок подсчета вреда, причиненного атмосферному воздуху, в результате:

- аварийного выброса  загрязняющих веществ в атмосферный воздух при нарушении технологического режима;

-  превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ;

- нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использования неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры;

- эксплуатации автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации;

  - Плательщики вреда.

Плательщиком  вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха согласно п.1.1.2., признаются организации, индивидуальные предприниматели и граждане,  владеющие на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо ином законном основании объектами и источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух  на территории Томской области.

  - Порядок возмещения  вреда.

Возмещение вреда, причиненного нарушением законодательства в области охраны атмосферного воздуха, осуществляется добровольно, либо по решению суда или арбитражного суда.

2. Порядок определения размера вреда

2.1. Определение размера вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате аварийного выброса  загрязняющих веществ в атмосферный воздух при нарушении технологического режима осуществляется по следующей формуле:

n

В =    Мв i * Тв,

i =1

где В – размер вреда, руб.;

Мв i – приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, усл. тонн;

Тв – такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, руб.

Приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, (усл. тонн) определяется как произведение массы выброса этого вещества (в тоннах)  на коэффициент приведения – величину, обратную предельно допустимой среднесуточной концентрации данного загрязняющего вещества. При отсутствии предельно допустимой среднесуточной концентрации  загрязняющего вещества применяется предельно допустимая максимально разовая концентрация или ориентировочно безопасный уровень воздействия. В случае их отсутствия коэффициент приведения принимается по загрязняющему веществу аналогичного класса опасности.

Масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух (тонн) определяется на основании материалов инспекторских проверок и/или  инструментальным путем  и/или расчетным путем на основании действующих методик по расчетам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, определяется согласно приложению 1.

2.2. Определение размера вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется по следующей формуле:

n

В =    (Мв i  - Мпдвi )* Тв,

i =1

где В – размер вреда, руб.;

Мв i – приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, усл. тонн;

Мпдвi – приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух в пределах ПДВ, усл. тонн;

Тв – такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху.

Приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, (усл. тонн) определяется как произведение массы выбросов этого вещества (в тоннах)  на коэффициент приведения – величину, обратную предельно допустимой среднесуточной концентрации данного загрязняющего вещества. При отсутствии предельно допустимой среднесуточной концентрации  загрязняющего вещества применяется предельно допустимая максимально разовая концентрация или ориентировочно безопасный уровень воздействия. В случае их отсутствия коэффициент приведения принимается по загрязняющему веществу аналогичного класса опасности.

Масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух (тонн) определяется на основании материалов инспекторских проверок и/или Сведений о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (форма 1 к Порядку ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории Томской области) и/или Сведений об охране атмосферного воздуха (форма « 2-ТП (воздух);

Масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух в пределах ПДВ (тонн) определяется на основе разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданных  Управлением по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзора» по Томской области и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Томской области.

Такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, определяется согласно приложению 1.

2.3. Определение размера вреда, причиненного атмосферному воздуху при  отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ  установленных в законном порядке нормативов ПДВ, осуществляется по следующей формуле:

n

В =    Мв i * Тв,

i =1

где В – размер вреда, руб.;

Мв i – приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, усл. тонн;

Тв – такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху.

Приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, (усл. тонн) определяется как произведение массы выбросов этого вещества (в тоннах)  на коэффициент приведения – величину, обратную предельно допустимой среднесуточной концентрации данного загрязняющего вещества. При отсутствии предельно допустимой среднесуточной концентрации  загрязняющего вещества применяется предельно допустимая максимально разовая концентрация или ориентировочно безопасный уровень воздействия. В случае их отсутствия коэффициент приведения принимается по загрязняющему веществу аналогичного класса опасности.

Масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух (тонн) определяется на основании материалов инспекторских проверок и/или Сведений о стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (форма 1 к Порядку ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду на территории Томской области) и/или Сведений об охране атмосферного воздуха (форма « 2-ТП (воздух).

Такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, определяется согласно приложению 1.

2.4. Определение размера вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры

осуществляется по следующей формуле:

n

В =    Моч..i * Тв,

i =1

где В – размер вреда, руб.;

Моч.i – приведенная масса  выброса i загрязняющего вещества в атмосферный воздух из-за нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры, тонн;

Тв – такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху.

Приведенная масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух, (усл. тонн) определяется как произведение массы выбросов этого вещества (в тоннах)  на коэффициент приведения – величину, обратную предельно допустимой среднесуточной концентрации данного загрязняющего вещества. При отсутствии предельно допустимой среднесуточной концентрации  загрязняющего вещества применяется предельно допустимая максимально разовая концентрация или ориентировочно безопасный уровень воздействия. В случае их отсутствия коэффициент приведения принимается по загрязняющему веществу аналогичного класса опасности.

Масса выброса i загрязняющего веществ в атмосферный воздух из-за нарушения правил эксплуатации, неиспользования сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры (тонн) определяется на основании материалов инспекторских проверок и/или расчетным методом с учетом проектной степени эффективности очистки загрязняющих веществ.

Такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, определяется согласно приложению 1.

2.5. Определение размера вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате эксплуатации автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации осуществляется по следующей формуле:

n

В =    Ni * Т тр,

i =1

где   В – размер вреда, руб.;

Ni – количество судов, транспортных  средств;Т тр - такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, определяется согласно приложению 1.

- сжигания отходов производства и потребления в контейнерах без оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ.

2.5. Определение размера вреда, причиненного атмосферному воздуху в результате сжигания отходов производства и потребления в контейнерах без оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ по следующей формуле:

n

В =    Кi * Т тр,

i =1

где   В – размер вреда, руб.;

Ni – количество контейнеров;

Ттр - такса, применяемая при исчислении размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, определяется согласно приложению 1.

|  |  | Приложение 1 к Методике исчисления размера вреда окружающей среде (атмосферный воздух) |
| --- | --- | --- |

ТАКСЫ

Для исчисления размера вреда окружающей среде, который причинен атмосферному воздуху на территории Томской области, в результате нарушения законодательства в области охраны атмосферного воздуха

| Виды нарушений законодательства в области охраны атмосферного воздуха | Тв (руб.) | Тв (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аварийный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при нарушении технологического режима объектами хозяйственной и иной деятельности | 10405,0 |  |
| Превышение установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 10405,0 |  |
| Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух при отсутствии оформленного в установленном порядке разрешения на выброс загрязняющих веществ | 10405,0 |  |
| Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры | 10405,0 |  |
| Эксплуатация автомобилей, мотоциклов или других механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации |  | 10405,0 |
| Превышение установленных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) метана в атмосферный воздух | 12500,0 |  |